Лабораторная работа №4

Тема:

Исследование колебательного контура с источником тока.

Цель:

Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования колебательного контура с источником тока.

Оборудование:

Персональный компьютер, ОС Windows 11, редактор Visual Studio 2022.

Постановка задачи:

Задание 1:

Построить график зависимости заряда конденсатора q от времени t.

Задание 2:

Построить график зависимости тока I от времени t.

Задание 3:

Построить график зависимости напряжения U от времени t.

Математическая модель:

qt=Cε(1-cosω0t)

It=-Q0ω0sinω0t+α

Ut=qC

Код программы:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

epsilon = 10.0  # ЭДС источника
L = 0.1  # индуктивность
C = 100e-6  # емкость

omega0 = 1 / np.sqrt(L * C)  # собственная частота
Q0 = C * epsilon  # амплитудный заряд
T = 2 * np.pi / omega0  # период колебаний

t = np.linspace(0, 5*T, 500)

q = C * epsilon * (1 - np.cos(omega0 * t))  # заряд
I = -Q0 * omega0 * np.sin(omega0 * t + 0)  # ток
U = q / C  # напряжение

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 12), constrained_layout=True)

axes[0].plot(t, q, 'b', linewidth=2)
axes[0].set_xlabel('Время, с')
axes[0].set_ylabel('Заряд, Кл')
axes[0].set_title('Зависимость заряда конденсатора от времени')
axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
axes[0].set_xlim([t[0], t[-1]])

axes[1].plot(t, I, 'r', linewidth=2)
axes[1].set_xlabel('Время, с')
axes[1].set_ylabel('Ток, А')
axes[1].set_title('Зависимость тока в контуре от времени')
axes[1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
axes[1].set_xlim([t[0], t[-1]])

axes[2].plot(t, U, 'g', linewidth=2)
axes[2].set_xlabel('Время, с')
axes[2].set_ylabel('Напряжение, В')
axes[2].set_title('Зависимость напряжения на конденсаторе от времени')
axes[2].grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
axes[2].set_xlim([t[0], t[-1]])

plt.show()

Результат выполненной работы:

Анализ результатов:

Построены графики зависимостей заряда конденсатора (q), тока (I) и напряжения (U) от времени (t).

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы:

- изучены формулы зависимостей между параметрами колебательного контура с источником тока

- построены графики зависимостей заряда конденсатора, тока и напряжения от времени